Scenario alla parte seconda.

L’impianto di depurazione consortile descritto nella sezione precedente presenta diverse tipologie di fattori di rischio non solo dal punto di vista strutturale ma anche per quanto riguarda le mansioni in esso svolte dal personale durante le procedure di controllo e manutenzione.

D’immediata rilevanza è, per un impianto di tal genere, il rischio chimico visto l’ovvia presenza nell'ambiente di lavoro di reagenti e fluidi considerabili di elevata pericolosità, ma è

da non sottovalutare, vista la prevalenza delle lavorazioni a carattere prettamente fluidodinamico, anche il rischio derivante dall’importante componente elettromeccanica della linea di trasporto e sollevamento dei fluidi di processo e dei fanghi.

Infatti, la presenza di elettro agitatori nelle varie vasche e bacini di reazione e decantazione ma sopratutto le stazioni di sollevamento del refluo e di aspirazione dei fanghi sono fonti oltre che di rischio derivante dalle parti meccaniche in movimento e dalla alimentazione elettrica ad alto voltaggio anche di rischio acustico vista la “elevata” rumorosità, (anche in condizioni di funzionamento ottimale e tenuto conto che non si tratta di macchine a combustione interna), delle batterie di pompe di sollevamento e di aspirazione e di tutti quei motori, pompe e compressori a margine dei sotto processi di lavorazione presenti in più punti all’interno dell’impianto.

Il depuratore presenta in oltre rischi di tipo generico ascrivibili alla presenza di vasche e bacini costantemente  allagati anche molto profondi il cui pelo libero, posto ad altezze fino a 4 metri, è soggetto ad ripetute ispezioni durante il turno che costringono l’operatore a camminamenti vicinissimi alla superficie del surnatante.

Altri rischi possono derivare dal movimento mezzi con carico pericoloso all’interno dell’impianto durante le procedure e manovre di approviggionamento e rabbocco dei silos di reagenti di estrema pericolosità quali l’acido solforico, cloruro ferrino, la calce spenta, ecc.

Oltre a quelli dei rifornitori altri mezzi pesanti circolano all’interno dell’impianto come la pala meccanica che raccoglie il fango disidratato di fine processo e i camion su cui questo viene caricato per poi essere depositato in discarica.

Un altro fattore di rischio deriva dalla eccezionale presenza di sostanze organiche all’interno dei fanghi provenienti direttamente dalla corrente in ingresso e non alterati dal processo chimico-fisico; queste sostanze organiche provenienti dalle industrie conserviere sono tollerate in ingresso all’impianto poiché percentualmente poco significative e quindi non sono causa di alterazione alcuna nell’efficacia dei reagenti ma costituiscono un pericolo chimico organico in sede di disidratazione dove oltre alla maggiore esposizione degli operatori addetti alle nastropresse si deve aggiungere il peggioramento delle condizioni di lavoro provocato dagli odori di decomposizione di tali sostanze.

Per quanto riguarda il rischio incendio ragionevoli pericoli possono provenire oltre che dai locali in cui sono alloggiate le batterie di pompe volumetriche e motori e dai compressoti presenti nella linea , anche dai punti di stoccaggio dei reagenti ed in particolare del polielettrolita e dalla movimentazione di mezzi con carico pericoloso.

Protezioni antincendio, in oltre, devono prevenire rischi causabili dalle normali attività svolte nei laboratori d’analisi chimica e dalle officine.

Queste sono a grandi linee le considerazioni più superficiali nonché istintive sulle fonti di pericolo, sulle quali impostare un più approfondito studio per valutazione dei rischi all’interno dell’impianto e per la corretta compilazione della Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la Salute e la Sicurezza, (come previsto dal D.L. 626 del 19/9/1994).

Uomini e azioni.

A volte i risultati che si ottengono nell’esercizio degli impianti di depurazione sono inferiori alle aspettative e le caratteristiche dell’effluente depurato sono ben lontane dalle assunzioni di progetto; ciò può verificarsi anche in caso di impianti progettati in maniera corretta e costruiti a regola d’arte.

Nella gran parte dei casi, la causa di ciò può farsi risalire ad una non corretta gestione dell’impianto, a insufficienza numerica del personale impiegato o a scarsa preparazione tecnica del medesimo.

Ciò può provocare un danno, talvolta anche notevole, all’ambiente e può generare un pericolo per la salute pubblica.

La necessità di difendere la natura e quindi anche i bacini idrici, diviene ogni anno più evidente.

Tutto ciò, porterà ad un sempre maggior fabbisogno di personale qualificato a tutti i livelli con una reale esperienza nel trattamento delle acque di scarico.

Una maggiore efficienza dell’impianto di depurazione può essere sicuramente favorita, oltre che dalla competenza ed esperienza del personale anche dalle salubri e sicure condizioni dell’ambiente di lavoro nel quale il personale si trova ad operare.

Nel caso degli impianti di depurazione risulta quindi evidente come esista un nesso chiaro tra le condizioni di lavoro degli operatori all’interno dell’impianto ed il rendimento dal punto di vista ecologico di quest’ultimo.

- Azioni.

I compiti del personale sono molteplici e differenziati e dipendono dalla grandezza e dalla complessità dell’impianto, dalle caratteristiche dello scarico e dai limiti imposti sull’effluente depurato.

Per questo, quanto in seguito esposto si riferisce ad un impianto di depurazione di scarichi industriali come l’impianto di Crotone.

I principali compiti del personale, come riportati in seguito, sono raggruppati in relazione alle principali funzioni di gestione.

Comunque, prescindendo da una strategica e logica divisione delle mansioni, il personale addetto alla conduzione deve essere a conoscenza delle caratteristiche dei processi, dei principi di funzionamento e delle modalità di esercizio delle singole apparecchiature e dell’impianto nel suo complesso; inoltre deve conoscere i percorsi delle tubazioni e delle linee elettriche, il posizionamento delle valvole e degli interruttori in corrispondenza delle apparecchiature di controllo e degli effetti prodotti dalle diverse procedure operative.

E’ inoltre necessario che tale personale sia in grado di interpretare le condizioni di funzionamento delle diverse unità operatrici al fine di identificare il più prontamente possibile l’insorgere di disfunzioni o il verificarsi di condizioni di funzionamento diverse da quelle previste e provvedere ad attuare i conseguenti interventi correttivi.

Mentre il personale addetto alla manutenzione deve conoscere le caratteristiche costruttive e di installazione, i principi di funzionamento e le modalità di esercizio delle apparecchiature. In oltre deve essere a conoscenza di tutte le procedure di manutenzione e deve avere la capacità di individuare eventuali difetti e di ripararli.

Ciò è richiesto per tutta una serie di apparecchiature che vanno dalle più semplici , quali le griglie, alle più complicate quali le centrifughe e le nastropresse.

Occorre tener presente che le operazioni di manutenzione debbono essere effettuate anche sull’impianto elettrico e sulla strumentazione di misura e di controllo.

Per tali motivi è necessario che il livello di specializzazione del personale sia notevolmente elevato, ed in mancanza di tali figure in organico può verificarsi che talune operazioni possono essere effettuate da personale esterno.

In fine per quanto riguarda il personale addetto alle analisi di laboratorio, il tipo di preparazione necessaria è analoga a quella del personale operante in laboratori d’analisi qualificati.

La preparazione deve avere, ai diversi livelli, un indirizzo chimico-biologico e comportare la conoscenza dei corretti metodi di campionamento, delle metodiche analitiche in uso e delle normative sulle acque di scarico.

I compiti più importanti del responsabile della direzione sono:

- sovrintendere alle operazioni di conduzione e manutenzione, al personale e agli approvvigionamenti;

- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi e controllare le spese effettuate;

- controllare con regolarità il funzionamento dell’impianto;

- provvedere all’aggiornamento dei metodi di gestione e all’organizzazione di corsi di perfezionamento del personale.

E’ a quest’ultimo punto che è necessario fare riferimento per il miglioramento delle condizioni di lavoro facendo leva su una maggiore consapevolezza tecnica e coinvolgimento da parte del personale, che per quanto detto prima, non potrà far altro che ripercuotersi, oltre che sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro anche sulla maggiore efficienza dell’impianto e quindi in un complessivo miglioramento dello standard ambientale.

Per conduzione si intende lo svolgimento di tutte le operazioni necessarie per il corretto funzionamento delle apparecchiature, secondo gli schemi previsti, allo scopo di ottenere le efficienze di depurazione fissate.

Le operazioni più comuni sono:

- mantenere in esercizio le unità operatrici secondo gli schemi e le modalità di funzionamento prefissate; per esempio: avviare e staccare i motori al momento opportuno, far entrare in esercizio le pompe quando previsto, posizionare le valvole nella maniera corretta, ecc.;

- effettuare le necessarie operazioni di pulizia delle griglie, canali, lame di raccolta dal materiale galleggiante o sedimentato, ecc.;

- prelevare i campioni nei punti, ai tempi e con le modalità previste;

- mettere in funzione le apparecchiature di misura e di controllo e verificarne il funzionamento;

- valutare le condizioni di funzionamento delle singole unità operatrici e dell’impianto nel suo insieme sulla base dei dati provenienti dal laboratorio, di quelli ricavati dalle apparecchiature installate sull’impianto e dalle informazioni derivanti dalle ispezioni periodiche; nel caso di funzionamento non corretto apportare i cambiamenti necessari;

- compilare e mantenere aggiornati i registri di marcia.

Si fa qui riferimento sia alla manutenzione ordinaria che a quella straordinaria.

La prima consiste nel portare a termine tutte le operazioni di programma allo scopo di conservare le apparecchiature nelle migliori condizioni per assolvere allo scopo cui sono destinate.

La seconda, nell’effettuare le operazioni di riparazione o sostituzione di pezzi nelle apparecchiature che dovessero presentare disfunzioni per guasti, rotture o usura eccessiva.

Le operazioni di manutenzione più frequenti sono:

- verificare periodicamente, secondo quanto programmato, le condizioni delle diverse apparecchiature, provvedendo ad effettuare la lubrificazione secondo le modalità previste, sostituendo o riparando le parti difettose o usurate, controllando lo stato della guarnizioni e delle tenute, l’alimento delle pulegge, la mansione delle cinghie di trasmissione, ecc.;

- verificare il funzionamento di tutte le apparecchiature di misura e controllo sostituendo o riparando le parti difettose;

- controllare e riparare l’impianto elettrico;

- controllare e riparare i collegamenti elettrici;

- compilare e mantenere aggiornati i registri di manutenzione.

Affinché le operazioni su indicate possano essere effettuate correttamente è necessario che l’impianto sia provvisto di officina dimensionata sulla base dell’effettiva necessità, cioè in base al tipo e alla complessità delle apparecchiature.

Inoltre è necessario un magazzino dimensionato sulla base sia della grandezza e caratteristiche dell’impianto che della facilità con la quale è possibile reperire all’esterno le parti di ricambio.

Diversi accorgimenti possono rendere più agevoli le operazioni di manutenzioni e di conduzione:

per poter facilitare notevolmente le operazioni di manutenzione, si fa, quindi, riferimento all’uso di colori diversi per distinguere cavi elettrici o tubazioni, alla realizzazione di spazi liberi nei luoghi necessari per facilitare lo smontaggio di apparecchiature, all’istallazione di carroponti o alla possibilità di far prevenire gru dove possa sorgere la necessità di muovere carichi pesanti, alla presenza di punti di lavaggio nelle zone appropriate, di prese per campioni, di tubazioni di by-pass, ecc.

Anche se nell’impianto non sono state realizzate tutte le opere per le esigenze su indicate, esse possono essere attuate anche durante l’esercizio, come peraltro sino ad oggi è stato fatto nell’impianto di Crotone.

Nel campionamento e analisi rientra tutta una serie di operazioni che vanno dalla raccolta dei campioni all’esecuzione delle analisi e al mantenimento in buona efficienza del laboratorio.

In effetti,nella maggior parte dei casi il compito del prelievo dei campioni ricade sotto la responsabilità del personale preposto alla conduzione e non del personale di laboratorio, che è addetto essenzialmente all’effettuazioni delle analisi.

Ad ogni modo è compito del responsabile di laboratorio provvedere al coordinamento in modo che non si verifichino sovrapposizioni delle mansioni e che siano seguite procedure adeguate di campionamento.

Le mansioni più importanti sono:

- eseguire tutte le analisi necessarie, chimiche , fisiche e biologiche;

- compilare i bollettini di analisi, le schede e i rapporti;

- curare il corretto funzionamento del laboratorio.

Nelle funzioni d’amministrazione vengono incluse delle attività talvolta notevolmente differenziate quali: contabilità, segreteria, archiviazione, corrispondenza e pratiche varie, tenuta di tutti i registri, schede e rapporti relativi alla manutenzione e conduzione, compresi quelli relativi alla all’affluente di scarico, per il quale devono essere rispettati gli obblighi di legge, gestione magazzino e dell’ufficio acquisti.

Altre operazioni, forse secondarie, ma anch’esse importanti per il corretto funzionamento dell’impianto sono ad esempio: custodia e guardia, manutenzione di strade, piazzali e zone verdi, carico e scarico automezzi, ecc.

In conclusione di quanto descritto e a quanto necessario per una corretta gestione,il personale addetto alla di un impianto di depurazione deve essere idoneo ad effettuare interventi diversi fra loro, ma tutti necessari.

Questi tipi di intervento vanno dalle più semplici operazioni di pulizia, rimozione di materiali trattenuti in griglia e sabbie, manutenzioni di aree che possono essere affidate ad un operaio generico, ad operazioni più specialistiche quali interventi da elettricista, meccanico e idraulico.

Vi sono poi altri interventi che possono essere definiti ad elevata specializzazione, quali sono ad esempio quelli che devono essere eseguiti su strumentazione a campo per la loro periodica taratura e manutenzione o quelli da processista che utilizzano strumenti portatili come il phmetro, l’ossimetro o anche il microscopio che consentono di effettuare le più opportune regolazioni sui cicli delle acque e dei fanghi al fine di ottenere le migliori rese depurative.

Fanno parte di queste regolazioni ad esempio quelle portate al circuito i riciclo fanghi, al mixer liquor  della denitrificazione, ai dispositivi di aerazione, alla estrazione di fanghi di supero e le regolazioni dei  dosaggi dei reagenti ad esempio per l’eliminazione dei fosfati.

Queste mansioni devono essere disponibili per la gestione soprattutto di grandi impianti d depurazione.

- Uomini.

Il personale direttivo e gli addetti alla conduzione attualmente in forza all’impianto di Crotone hanno una particolare conoscenza dello stesso per aver svolto in tutti questi anni, dalla messa in marcia dell’impianto, la conduzione e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

Il personale è la risorsa più importante per una impresa che offre un servizio di conduzione e manutenzione.

In tal senso l’impresa dovrebbe investire parte delle sue risorse al fine di svolgere una profonda opera di formazione ed informazione, non solo di carattere tecnico, per il conseguimento di un’alta professionalità ai vari livelli.

Ogni addetto è responsabile di un processo.

Ogni responsabile di processo è tenuto a curare con la massima scrupolosità il proprio processo e a prestare la collaborazione agli altri responsabili di processo.

Il coordinamento dei vari processi è garantito dal Principal Manager (P.M.).

Il P.M. e tutti gli addetti hanno l’obbligo di esaurire con la dovuta diligenza e professionalità il lavoro loro assegnato.

Il rapporto tra gli addetti dovrà essere improntato sulla reciproca correttezza e chiarezza, oltre che sul reciproco rispetto.

Il personale operativo che effettua la conduzione dell’impianto diventa anche personale direttivo, assumendosi tutte le responsabilità (indirette) di azioni o manovre nell’ambito di circostanze in cui si dovranno prendere decisioni immediate senza poter contare sull’apporto decisionale del dirigente.

Tali responsabilità si definiscono “indirette” perché chi rischia di pagare penalmente  ed economicamente, in caso di errata manovra, è l’azienda di conduzione; questa avvierà una inchiesta conoscitiva percorrendo la scala gerarchica all’ingiù fino ad arrivare al personale operativo, e con tale identificazione la responsabilità dell’operatore da indiretta diventerà diretta con il rischio di licenziamento.

Il personale direttivo è così composto:

- Direttore impianto;

- P.M. responsabile del processo di conduzione e manutenzione;

- P.M. responsabile manutenzione;

- Chimico responsabile delle analisi chimiche;

- Responsabile perla sicurezza;

- Assistente al chimico;

- Consulente problemi di manutenzione;

- Consulente problemi di conduzione;

- Consulente problemi elettrici.

Il personale operativo è il seguente:

- Responsabile manutenzione elettrica e meccanica;

- Addetto manutenzione;

- Addetto conduzione;

- Responsabile conduzione;

- Addetto manutenzione elettrica;

- Responsabile tenuta del verde, pulizie e decoro ambientale e tenuta magazzino.

L’organico tecnico addetto alle operazioni di conduzione è organizzato in modo che come già accennato ognuno sia responsabile di un processo ed, in quanto tale, sovrano delle specifiche.

Vengono denominati “processi” i vari aspetti della conduzione e manutenzione; i processi principali sono così elencati:

- conduzione tecnica e controllo delle fasi operative;

- manutenzione ordinaria e straordinaria della parti elettriche;

- manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche;

- sicurezza e prevenzione;

- cura degli aspetti estetici ed igienici;

- cura con gli enti esterni (ASL, CNI, aziende titolari dei servizi addotti all’impianto, utenze, ecc.).