Chimismi.

Nel processo di chiarificazione chimico-fisico la maggior parte delle reazioni di decantazione dei metalli presenti nel refluo avvengono, dopo la neutralizzazione secondaria, all’interno dei due turbo decantatori dove il pH pari a 9.5 permette una produzione d’acqua con densità pari a 10g/l.

I metalli interessati dalla decantazione all’interno dei due bacini secondari sono:

Pb, Cu, Hg (quest’ultimo per mezzo del solfato di ferro e del cloruro ferrico), Cd, As, Fe, Ba, Zn (anche lo Zn precipita reagendo con il cloruro ferrino).

Nel decantatore primario il pH pari a 6 permette la sola precipitazione della massima parte dell’alluminio presente nel refluo e di una quota significativa di mercurio e di ferro.

Passiamo a descrivere le principali reazioni che caratterizzano le decantazione dei vari inquinanti all’interno del processo chimico-fisico.

- Alluminio.

Questo metallo è presente nello scarico a causa della lavorazione delle zeoliti.

Si può trovare nel refluo sotto forma di:

- semplici monomeri Al3+, Al(OH)2+, Al(OH)4-;

- microsolidi Al(OH93;

- polimeri vari Al6(OH)53+, Al8(OH)6012+, Al54(OH)14418+.

Le rispettive proporzioni sono funzioni di diversi criteri; in particolare il pH gioca un ruolo fondamentale nella solubilità degli idrossidi.

Poiché l’idrossido precipita in un intervallo di pH limitato (5.5 – 7.5), al di sopra di 7.5 resta nell’acqua dell’alluminio solubile, Al(OH)4-, al di sotto di pH 5.5 si ottiene alluminio ionizzato positivamente.

Pertanto a causa degli elevati di pH presenti oggi nell’impianto, (si ricorda che si utilizza la precipitazione in ambiente alcalino), possono persistere nel refluo in uscita quantità non trascurabili di alluminio solubile.

In fase di studio è attualmente una modifica che permetta all’alluminio di precipitare a pH prossimo alla neutralità in modo da ottenere un rendimento di rimozione superiore al 90%.

- Zinco.

Questo metallo è presente principalmente nel refluo della Pertusola.

Lo zinco viene precipitato a pH alcalini quando si utilizza il latte di calce.

Affinché le concentrazioni di questo metallo siano al di sotto del limite di accettabilità sarebbe necessario mantenere il refluo in trattamento a pH>10,mentre in effetti il pH è molto inferiore.

La presenza nello scarico di concentrazioni di ioni ferrici superiori a 10mg/l permette allo zinco di precipitare a pH inferiori per effetto della coprecipitazione.

Questo effetto può essere migliorato facendo in modo che la concentrazione di ioni ferro sia sufficiente alla coprecipitazione intervenendo nell’impianto mediante dosaggio di cloruro ferrino (FeCl3).

- Rame.

La presenza di questo metallo è dovuta allo sversamento dei bagni galvanici esausti della Pertusola.

Il valore minimo di solubilità dell’idrossido di rame nell’intervallo di pH tra 9 e 10.3 è dell’ordine di 0.01mg/l.

Tuttavia tali liveli teorici non sono in genere raggiunti nel processo, a causa della non efficiente separazione dei precipitati colloidali, delle fluttuazioni del pH, dell’influenza di altri ioni in soluzione, oltre a fattori che influenzano la cinetica di precipitazione, quali ad esempio la presenza di specie complessati.

Sono pertanto necessari, quando si lavora con latte di calce, valori di pH>12 affinchè vi sia un sufficiente abbattimento di questo metallo.

Poiché il rame, in questo refluo,è associato a nichel, zinco e cromo, i cui pH ottimali di precipitazione come idrossidi variano da 8.5 – 9 per lo zinco e il cromo, da 10.5 – 11 per il nichel ed il cadmio, non è possibile con il processo attuale ottenere nell’impianto rimozioni soddisfacenti per tutti i metalli.

- Piombo.

Il pH ottimale di precipitazione dell’idrossido di piombo, Pb(OH)2, dovuto allo scarico della Pertusola, è riportato con differenti valori in letteratura.

Alcuni autori indicano un valore di pH 6, mentre altri ottengono significativi risultati operando a pH 8.7 – 9.3, altri indicano pH 10.

I dati di solubilità teorica del Pb(OH)2 indicano che la massima precipitazione avviene a pH 9.2 – 9.5.

La solubilità del PbCO3 è ovviamente funzione del pH, oltre che concentrazione di ioni (CO3)2-.

L’intervallo ottimale per la precipitazione è, quindi, compreso tra pH 8 e 9.2.

- Mercurio.

La tecnica di precipitazione a pH elevato non risulta  efficace per il mercurio, il cui ossido presenta una solubilità di circa 50mg/l come Hg, pressoché in un ampio intervallo di pH compreso tra 4.2 e 14.

Molto efficace risulta la precipitazione del mercurio come sale di solfuro, mediante aggiunta di solfuro sodico; la precipitazione può essere effettuata in un lungo intervallo di pH.

Allo scopo di minimizzare il dosaggio del solfuro,il pH ottimale è intorno alla neutralità.

I principali inconvenienti della precipitazione con solfuri sono connessi al dosaggio del reagente che, se aggiunto in forte eccesso provoca:

- formazione di complessi mercurio-solfuri solubili;

- problemi di tossicità del solfuro residuo nell’effluente.

Lo schema di processo per l’eliminazione del mercurio prevede in questo caso un pH dello scarico intorno a pH 5 – 6.

Per assicurare la precipitazione completa del mercurio disciolto solfato sodico viene aggiunto in eccesso di 1 – 3ppm.

Buoni rendimenti si possono ottenere con un processo di precipitazione dei complessi mercurio-solfuri a pH 9 seguito da coagulazione con FeCl3.

La coagulazione con sali ferrici ha due benefici effetti:

- aggregazione del solfuro di mercurio colloidale con l’eventuale mercurio metallico presente;

- l’ossidazione degli ioni solfuro in eccesso 2Fe3 + 3S2, 2FeS(S) + S(S).

Analogamente al processo Sulflex, utilizzando solfuro ferroso relativamente insolubile rispetto al solfuro sodico, si ha il vantaggio di ottenere elevate efficienze di rimozione del mercurio, senza tuttavia generare il dannoso solfuro in eccesso.

Il sulfuro ferroso precipitato di fresco viene addizionato sotto forma di fango all’acqua di scarico a pH 7 – 8.

La presenza di metalli in soluzione, il cui solfuro è meno solubile del ferroso, provoca un rapido scambio cationico nel fango.

Il solfuro in eccesso rimane in forma non soluta come sale ferroso, mentre il ferro solubile nel processo di scambio precipita come idrossido, coagulando la sospensione di solfuro ferroso mercurio.

E’ stata sperimentata coprecipitazione del mercurio con idrossidi ferrici.

Partendo da soluzioni di 100mg Hg/l,con un dosaggio di 390mg Fe/l la rimozione del mercurio è superiore al 90% in un ampio intervallo di pH (4 – 10), con concentrazioni residue di mercurio ben al di sotto della solubilità teorica dell’ossido di mercurio, (la concentrazione residua è di 4.8mg Hg/l contro i 50mg/l di Hg teoricamente in equilibrio con HgO).

La coprecipitazione del mercurio con l’idrossido è inibita se il mercurio è sotto forma di cloro o bromo complesso; di conseguenza  in presenza di elevate concentrazioni di Cl- e Br- il processo è favorito ad elevati valori di pH ove l’Hg(OH)2 prevale sulle forme cloro o bromo complesse del metallo.

- Cadmio.

L’idrossido di cadmio ha una solubilità minima di 6.7-10moli/l a pH circa pari a 2; pertanto la sua precipitazione avviene senza problemi tra pH 9.5 e 12.5.

Anche per il cadmio, oltre che per lo zinco, si osserva che i fenomeni di coprecipitazione con idrossido di ferro aumentano notevolmente i livelli di rimozione a pH inferiori a 11.6.

- Arsenico.

L’arsenico precipita mediante trattamento con calce a pH=12 e ad alti dosaggi (rapporto Ca/As=9.8) rimuove efficacemente sia gli ioni arsenito che gli ioni arsenicato, in quanto ad alti valori di pH l’arsenico(III) viene ossidato alla forma prevalente.

- Ferro.

La precipitazione del Fe(III) sotto forma di idrossido avviene in un ampio intervallo di pH.

La calce utilizzata, in questo tipo di trattamento, reagisce per formare il solfato di calcio insolubile, che precipita insieme all’idrossido di ferro, creando notevoli problemi di smaltimento dei fanghi.

Ha però un effetto benefico sui rendimenti depurativi di alcuni metalli presenti nel refluo da trattare.

- Bario.

La presenza di questo elemento è dovuto alla lavorazione delle zeoliti.

Per la precipitazione di questo elemento , il pH necessario nel trattamento con calce deve essere intorno a 10.5.

Se si innalza il pH a valori superiori a 11.5 a causa della concomitante formazione dell’idrossido di bario, notevolmente più solubile, si ha una sensibile riduzione del rendimento.